Spécification logicielle SDR multibande

Analyseur Zigbee et ISM
433 MHz et 868 MHz

Version 0.9.1 du 13 septembre 2026
Réception I/Q, spectre, waterfall et décodage de dispositifs

| Document | Cahier des charges / spécification fonctionnelle et technique |
| --- | --- |
| Version | 0.8.0 |
| Date | 13 septembre 2026 |
| Langage cible | Python 3.x |
| Plateforme cible | Windows 10/11 en priorité ; Linux possible |

POINT MATÉRIEL IMPORTANT Le Zigbee 2,4 GHz utilise les canaux 11 à 26, de 2405 à 2480 MHz. Une clé RTL-SDR classique à tuner R820T/R860/R828D ne monte généralement qu'à environ 1,766 GHz. Pour recevoir du Zigbee 2,4 GHz, il faudra donc soit un convertisseur RF 2,4 GHz → fréquence intermédiaire compatible RTL-SDR, soit un SDR couvrant directement 2,4 GHz. La présente architecture rend le matériel SDR interchangeable.

# 1. Objet du projet

Développer une petite application de diagnostic radio en Python capable d’acquérir en temps réel un flux complexe I/Q depuis un récepteur SDR, d’afficher simultanément le spectre et un waterfall, de sélectionner graphiquement une fréquence/canal à démoduler, puis d’afficher les trames reçues et leur décodage protocolaire avec horodatage.

La version 0.9.1 organise le diagnostic dans trois onglets : Zigbee 2,4 GHz, ISM 433 MHz et ISM 868 MHz. Chaque espace conserve ses réglages propres. Zigbee garde sa chaîne IEEE 802.15.4 ; les bandes ISM utilisent les décodeurs de dispositifs OOK/ASK et FSK de rtl_433. Le présent document définit les fonctions attendues et les limites de qualification.

Le SDR par défaut est un ADALM-Pluto. Le RTL-SDR peut recevoir directement les bandes 433 et 868 MHz dans les limites du tuner utilisé.

# 2. Périmètre

## 2.1 Fonctions de la version 0.9.1

Détection et ouverture d’un périphérique SDR.

Réglage de la fréquence centrale, du SPAN d’affichage et du gain RF.

Acquisition continue des échantillons I/Q.

Affichage FFT/spectre en temps réel.

Affichage waterfall synchronisé sur l’axe fréquentiel du spectre.

Curseur de sélection du canal/fréquence à démoduler.

Démodulation IEEE 802.15.4 2,4 GHz O-QPSK/DSSS.

Détection des trames, contrôle FCS/CRC et extraction de la PSDU.

Décodage hiérarchique IEEE 802.15.4 MAC, Zigbee NWK, APS et ZCL lorsque les données et clés disponibles le permettent.

Affichage horodaté des trames, vue synthétique + vue détaillée + hexadécimal brut.

Enregistrement facultatif du flux I/Q et export des trames reçues.

Architecture de plugins, espaces de travail persistants et décodage ISM OOK/ASK et FSK via rtl_433.

## 2.2 Fonctions hors périmètre

Émission RF ou injection de trames Zigbee.

Fonctions de brouillage, perturbation ou modification active du réseau.

Décodage garanti des charges utiles Zigbee chiffrées en l’absence des clés du réseau.

Analyse simultanée de l’ensemble des 16 canaux Zigbee avec une clé RTL-SDR à bande instantanée limitée.

# 3. Concept d’utilisation

L’utilisateur lance l’application, lit sa version dans le titre puis sélectionne Zigbee, ISM 433 MHz ou ISM 868 MHz. Il retrouve les réglages enregistrés pour cet espace et choisit le récepteur SDR.

Il positionne le curseur « Fréquence centrale » sur la zone à observer.

Il règle le curseur « SPAN » pour définir la largeur de bande visible, dans la limite de la bande réellement échantillonnée par le SDR.

Le spectre et le waterfall montrent en continu l’activité RF.

Le curseur vertical Canal RX indique la fréquence à décoder. Il se verrouille sur les canaux 11 à 26 en Zigbee et se déplace librement dans les limites de l’onglet ISM. Une zone translucide représente la largeur nominale du canal sur le spectre et le waterfall.

Les trames reconnues apparaissent avec un horodatage, la fréquence RX, le contrôle d’intégrité disponible et un résumé. Les valeurs non fournies par le décodeur sont indiquées comme non renseignées, jamais fabriquées.

Un clic affiche les couches Zigbee ou les champs du dispositif ISM. Les octets bruts sont montrés lorsqu’ils sont fournis ; sinon l’interface affiche explicitement leur absence et le résultat structuré du décodeur.

L’utilisateur peut filtrer, rechercher, enregistrer ou exporter les trames.

# 4. Interface graphique (HMI)

## 4.1 Organisation générale de la fenêtre

La barre de titre et l’en-tête affichent la version logicielle. Trois onglets sont placés au-dessus des réglages. L’espace sélectionné partage environ 65 à 70 % de la largeur pour le spectre et le waterfall, et 30 à 35 % pour les trames et leurs détails.

| Zone | Contenu | Comportement attendu |
| --- | --- | --- |
| Barre supérieure | Version visible, onglets Zigbee / ISM 433 / ISM 868, commandes SDR et paramètres de la bande | Paramètres modifiables sans bloquer l’affichage. |
| Spectre | Puissance par bin en dBFS, marqueur RX et zone de largeur du canal | FFT temps réel, grille, niveaux dBFS, marqueur canal RX. |
| Waterfall | Temps vs fréquence | Alignement exact avec l’axe X du spectre, historique glissant. |
| Curseur Fc | Fréquence centrale | Curseur/slider + saisie numérique ; pas fin configurable. |
| Curseur SPAN | Largeur de bande affichée | Ne peut pas dépasser la bande instantanée réellement disponible. |

## 4.2 Curseurs de réglage

| ID | Exigence | Priorité | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| HMI-01 | Curseur Fréquence centrale Fc avec saisie numérique associée. | Must | Modification appliquée au SDR ; affichage de Fc en MHz avec résolution adaptée. |
| HMI-02 | Curseur SPAN contrôlant la largeur de bande visualisée. | Must | Le spectre et le waterfall utilisent les mêmes bornes Fmin/Fmax. |
| HMI-03 | Curseur/marker Canal RX superposé au spectre et au waterfall. | Must | Déplacement à la souris ; fréquence affichée en permanence. |
| HMI-04 | En mode Zigbee, le curseur Canal RX se verrouille sur les canaux 11 à 26. | Must | Le canal et sa fréquence centrale sont indiqués. |
| HMI-05 | Si le canal choisi sort de la bande acquise, proposer un recentrage automatique. | Should | Un clic recentre Fc sans modifier le canal logique choisi. |
| HMI-06 | Les contrôles restent utilisables pendant la réception. | Must | Aucun gel perceptible de l’interface. |
| HMI-07 | Afficher la version et trois onglets en haut de la fenêtre. | Must | Les trois espaces sont accessibles et le titre correspond à la version du paquet. |
| HMI-08 | Conserver les réglages propres à chaque espace. | Must | Changer de bande puis revenir restaure les contrôles ; relancer conserve les réglages enregistrés. |
| HMI-09 | Régler librement RX et la largeur en ISM. | Must | Le marqueur et la zone suivent les valeurs, sans imposer une grille de canaux Zigbee. |
| HMI-10 | Gérer un seul récepteur actif lors du changement de bande. | Must | La source précédente est arrêtée et libérée avant la nouvelle ouverture ; Qt reste réactif. |

## 4.3 Représentation spectrale

FFT configurable (par défaut 2048 ou 4096 points).

Fenêtre FFT configurable (Hann par défaut).

Moyennage temporel réglable pour stabiliser l’affichage.

Échelle verticale en dBFS ; possibilité future d’étalonnage en dBm.

Indication des limites de bande réellement échantillonnées.

En mode Zigbee, possibilité d’afficher les repères des canaux 11 à 26 lorsqu’ils sont dans la zone visible.

## 4.4 Waterfall

Une ligne de waterfall est produite à intervalle réglable (ex. 20 à 100 ms).

Axe horizontal identique au spectre ; axe vertical représentant le temps, le plus récent en haut ou en bas selon préférence.

Dynamique et palette réglables.

Conservation d’un historique typique de 30 s à 5 min sans croissance mémoire non bornée.

# 5. Chaîne de réception Zigbee

## 5.1 Paramètres PHY 2,4 GHz

| Paramètre | Valeur / exigence |
| --- | --- |
| Standard radio | IEEE 802.15.4 bande 2,4 GHz |
| Canaux | 11 à 26 |
| Fréquence centrale | Fc = 2405 + 5 × (canal − 11) MHz |
| Débit binaire | 250 kbit/s |
| Modulation | O-QPSK avec DSSS |
| Chip rate | 2 Mchip/s |

La V1 n’a besoin de démoduler qu’un canal à la fois. Cette hypothèse simplifie fortement la chaîne DSP et reste compatible avec une bande instantanée de quelques MHz.

## 5.2 Traitement DSP proposé

Acquisition I/Q complexe depuis le backend SDR dans un thread ou worker dédié.

Correction optionnelle DC/IQ et suppression du pic DC.

Translation numérique du canal sélectionné vers 0 Hz si nécessaire.

Filtrage passe-bas de canal et décimation vers un taux d’échantillonnage adapté.

Récupération de fréquence/phase et synchronisation temporelle.

Démodulation O-QPSK puis corrélation DSSS des séquences de 32 chips.

Recherche du préambule et du SFD, lecture PHR, extraction PSDU.

Validation FCS/CRC ; une trame invalide peut être conservée si l’utilisateur active « afficher CRC erronés ».

Transmission d’un objet Packet normalisé vers la pile de décodage protocolaire.

# 6. Décodage et affichage des trames

## 6.1 Informations minimales par trame

| ID | Exigence | Priorité | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| PKT-01 | Horodatage d’arrivée local avec précision milliseconde au minimum. | Must | Chaque ligne contient date + heure + ms. |
| PKT-02 | Numéro de canal et fréquence RX. | Must | Ex. CH15 — 2425 MHz. |
| PKT-03 | Puissance/niveau reçu estimé et éventuellement SNR. | Should | Valeur dBFS ou RSSI selon capacité du backend. |
| PKT-04 | Longueur de trame et état FCS/CRC. | Must | CRC OK / BAD ou contrôle non renseigné. Distinguer les autres contrôles indiqués par rtl_433. |
| PKT-05 | Octets bruts lorsque le protocole les fournit ; résultat structuré sinon. | Must | Dump hexadécimal copiable ou mention explicite des octets non fournis. |
| PKT-06 | Résumé lisible de la trame. | Must | Type, source, destination, cluster/commande lorsque disponibles. |

## 6.2 Décodage hiérarchique

Le panneau de détail doit présenter les champs sous forme d’arbre repliable, avec au minimum les niveaux suivants :

PHY : PHR, longueur, PSDU, statut FCS.

IEEE 802.15.4 MAC : Frame Control, type de frame, sécurité, PAN ID, adresses source/destination, sequence number, payload MAC.

Zigbee NWK : Frame Control, type, version protocole, route discovery, adresses réseau, radius, sequence number, sécurité NWK.

APS : Frame Control, source/destination endpoint, profile ID, cluster ID, APS counter, sécurité APS.

ZCL : Frame Control, direction, manufacturer specific, transaction sequence number, command ID et attributs/commandes connus.

RAW : dump hexadécimal + ASCII lorsque pertinent.

## 6.3 Chiffrement Zigbee

L’application doit distinguer clairement une trame « reçue » d’une trame « totalement décodée ». Les couches protégées ne sont décodées que si la clé nécessaire est fournie. La gestion des clés doit rester locale à l’application, ne jamais être écrite en clair dans un log par défaut et pouvoir être désactivée.

# 7. Outils de debug

Pause de l’affichage des nouvelles trames sans arrêter la réception.

Filtres par canal, adresse source/destination, PAN ID, type MAC, cluster ID, endpoint, commande ZCL, CRC OK/BAD.

Champ de recherche texte/hex.

Compteurs : trames/s, total, CRC OK, CRC BAD, contrôle non renseigné et blocs perdus par la file logicielle. Les mesures de débit et de charge DSP complètent ce diagnostic.

Marquage/favoris d’une trame pour comparaison.

Sauvegarde de session avec métadonnées SDR et paramètres de réception.

Export CSV/JSON des résumés.

Export PCAP IEEE 802.15.4 avec FCS pour Zigbee. En ISM, utiliser JSON ou CSV : les messages hétérogènes ne doivent pas être étiquetés comme trames IEEE 802.15.4. PCAPNG reste une évolution.

Enregistrement I/Q brut pour rejouer hors ligne un événement difficile à reproduire.

# 8. Architecture logicielle

L’acquisition, le DSP, l’interface et les plugins sont séparés. Les profils Zigbee, ISM 433 et ISM 868 utilisent le même backend SDR et les mêmes widgets de visualisation, avec des paramètres et collections de trames indépendants.

| Module | Responsabilité | Exemples d’implémentation |
| --- | --- | --- |
| ui/ | Fenêtre, contrôles, spectre, waterfall, liste et arbre de trames | PySide6 + pyqtgraph |
| sdr/ | Abstraction du matériel et acquisition I/Q | Backend RTL-SDR ; backend SoapySDR optionnel |
| dsp/ | FFT, filtres, NCO, décimation, synchronisation | NumPy / SciPy ; code optimisé si nécessaire |
| protocols/base.py | Interfaces communes des plugins de protocole | ProtocolPlugin, Demodulator, Decoder |
| protocols/zigbee/ | PHY IEEE 802.15.4 et pile de décodage Zigbee | Démod + parseurs MAC/NWK/APS/ZCL |
| capture/ | Enregistrement/rejeu I/Q et paquets | Format interne + SigMF conseillé pour I/Q |
| export/ | CSV, JSON, PCAP/PCAPNG | Adaptateurs indépendants de l’UI |
| protocols/ism/ | Translation, filtrage et interface du moteur rtl_433 | OOK/ASK, FSK, messages structurés, détection du moteur absent |

## 8.1 Interface de plugin protocolaire

Chaque protocole futur doit déclarer ses fréquences/canaux, paramètres par défaut, exigences de sample rate, démodulateur et décodeur. L’UI ne doit connaître que l’interface générique du plugin.

Métadonnées : nom, identifiant, description, plages RF, largeur de canal, liste/algorithme de canaux.

configure(sample_rate, center_frequency, channel_frequency, options)

process_iq(iq_block) → 0..N objets Frame

decode(frame) → arbre de champs normalisé

format_summary(frame) → texte court pour la liste

get_filters() → champs filtrables exposés dynamiquement à l’UI

## 8.2 Modèle d’exécution

Thread/worker Acquisition SDR : lecture continue, horodatage des blocs, détection des overruns.

Processus DSP séparé de Qt : traitement du canal sélectionné et production des trames. Le plugin ISM lance un processus rtl_433 local alimenté par des échantillons binaires, sans lui donner le contrôle du SDR.

Thread principal GUI : aucune opération bloquante ; reçoit spectre/waterfall/trames via signaux ou files thread-safe.

Tampons bornés : en cas de surcharge, privilégier la continuité temps réel et signaler les blocs perdus plutôt que laisser la mémoire croître.

Le DSP utilise des petites FFT groupées et des noyaux Numba compilés. Le transport des I/Q repose sur une file bornée de 64 blocs en mémoire partagée. Les retards persistants doivent rester signalés ; la présence du tampon ne garantit pas la continuité USB.

# 9. Couche SDR et contraintes matérielles

| ID | Exigence | Priorité | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| SDR-01 | Détecter et lister les récepteurs disponibles. | Must | Liste visible dans l’UI avec nom/backend. |
| SDR-02 | Permettre fréquence centrale, sample rate et gain manuel/AGC selon capacités. | Must | Les valeurs réellement appliquées sont relues et affichées. |
| SDR-03 | Signaler la bande fréquentielle supportée par le périphérique. | Must | Impossible de sélectionner silencieusement une fréquence hors plage. |
| SDR-04 | Support Pluto par défaut et RTL-SDR dans leurs bandes RF disponibles. | Must | Fonctionnement avec une clé RTL compatible sur une fréquence dans sa plage. |
| SDR-05 | Prévoir un backend générique pour SDR 2,4 GHz. | Must | Ajout d’un matériel via un nouveau backend sans modifier le plugin Zigbee. |
| SDR-06 | Support d’un offset de transverter/upconverter. | Must | L’utilisateur peut entrer LO/offset ; l’UI continue d’afficher la fréquence RF réelle. |
| SDR-07 | Détecter/report des pertes d’échantillons. | Should | Compteur d’overruns/dropped blocks accessible. |

## 9.1 Cas RTL-SDR + Zigbee 2,4 GHz

Une RTL-SDR Blog V4 est spécifiée jusqu’à 1,766 GHz et fournit typiquement 2,56 MS/s de bande stable. Elle ne peut donc pas accorder directement 2,4 GHz. Avec un convertisseur externe 2,4 GHz → IF, elle peut néanmoins servir de numériseur pour un canal Zigbee unique, à condition que la bande utile et la stabilité du convertisseur soient suffisantes. Le SPAN d’affichage devra rester inférieur ou égal à la bande I/Q effectivement disponible.

# 10. Paramètres utilisateur

Par espace de travail : SDR, URI, cadence, gain, AGC, fréquence centrale et SPAN.

Protocole et canal Zigbee ; fréquence RX, largeur, sélection de modulation et décodeurs rtl_433 pour ISM.

Paramètres FFT/waterfall.

Répertoire des captures et exports.

Clés Zigbee : conservées en mémoire uniquement, préservées lors du changement d’onglet et effacées à la fermeture. Elles ne sont jamais copiées vers un espace ISM.

Préférences d’affichage et filtres.

Les paramètres non sensibles sont stockés dans des fichiers JSON séparés du profil utilisateur. Le fichier Zigbee historique est repris sans perte de ses réglages. Les clés ne sont incluses ni dans les préférences ni dans les exports.

# 11. Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence | Priorité | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Interface réactive en continu. | Must | Pas de blocage GUI > 200 ms en fonctionnement nominal. |
| NF-02 | Fonctionnement continu prolongé. | Must | Test de réception ≥ 2 h sans fuite mémoire importante. |
| NF-03 | Perte de SDR gérée proprement. | Must | Déconnexion USB → message d’erreur et possibilité de reconnecter. |
| NF-04 | Logs techniques exploitables. | Must | Niveaux DEBUG/INFO/WARNING/ERROR avec fichier rotatif. |
| NF-05 | Code modulaire et testable. | Must | Parseurs de trames testables sans matériel SDR. |
| NF-06 | Rejeu de captures. | Should | Le pipeline de décodage peut être alimenté par un fichier I/Q enregistré. |
| NF-07 | Distribution Windows simplifiée. | Should | Création possible d’un exécutable via PyInstaller ou équivalent. |

# 12. Technologies Python proposées

| Fonction | Choix recommandé | Remarque |
| --- | --- | --- |
| GUI | PySide6 | Qt robuste, threads/signaux, widgets évolutifs. |
| Spectre/waterfall | pyqtgraph | Adapté aux mises à jour rapides. |
| Calcul numérique | NumPy | Blocs I/Q et FFT. |
| Filtres/DSP | SciPy | FIR/IIR, resampling, corrélation. |
| RTL-SDR | pyrtlsdr / librtlsdr | Backend initial, sous réserve du modèle de clé. |
| Abstraction multi-SDR | SoapySDR (option) | À utiliser si les SDR futurs sont bien supportés. |
| Capture I/Q | SigMF (recommandé) | Format documenté pour données et métadonnées. |
| Décodage ISM | rtl_433 25.12 | Moteur externe OOK/ASK et FSK |

# 13. Découpage recommandé du développement

| Phase | Livrable |
| --- | --- |
| Étape 1 — Visualiseur SDR | Connexion SDR, Fc, SPAN, gain, FFT et waterfall. Aucun décodage. |
| Étape 2 — Sélection canal | Curseur Canal RX, NCO, filtre, décimation, enregistrement I/Q. |
| Étape 3 — PHY 802.15.4 | Synchronisation, O-QPSK/DSSS, extraction de frames, FCS. |
| Étape 4 — Analyse Zigbee | MAC + NWK + APS + ZCL, clés et chiffrement, vue détaillée. |
| Étape 5 — Outils debug | Filtres, statistiques, export JSON/CSV/PCAP, replay. |
| Étape 6 — Plugin générique | Formaliser l’API protocoles et ajouter un second protocole de test pour valider l’extensibilité. |
| Étape 7 — Version 0.2.0 multibande | Trois onglets, réglages indépendants et décodage ISM OOK/FSK. |

# 14 Critères d’acceptation Zigbee

L’application démarre, détecte un SDR supporté et affiche un flux I/Q en temps réel.

Les trois réglages demandés — fréquence centrale, SPAN et canal à démoduler — sont visibles et fonctionnels.

Le spectre et le waterfall restent synchronisés en fréquence.

Une capture I/Q Zigbee de référence peut être rejouée et produit de façon reproductible les mêmes trames.

Les trames IEEE 802.15.4 valides sont détectées et leur FCS est vérifié.

Les champs MAC et Zigbee disponibles sont affichés avec horodatage et octets bruts.

Les trames chiffrées sont identifiées comme telles ; si une clé valide est fournie, les couches supérieures sont décodées.

L’ajout d’un nouveau protocole ne nécessite pas de modifier la couche d’acquisition SDR ni les principaux widgets de la GUI.

# 15. Évolutions envisagées

Décodage Bluetooth Low Energy, LoRa CSS, AIS, ADS-B et autres protocoles propriétaires selon le matériel. OOK/ASK et FSK ISM sont désormais inclus ; cela ne signifie pas que chaque appareil de ces bandes est décodable.

Multi-canal simultané avec un SDR à bande instantanée plus large.

Déclenchement de capture I/Q sur détection d’une trame ou d’un niveau RF.

Corrélation temporelle entre événements réseau et trames radio.

Décodage ZCL enrichi à partir d’une base de clusters/attributs.

Mode comparaison de deux trames champ par champ.

Remote SDR : acquisition sur une machine distante et HMI locale.

# 16 Points de qualification à compléter

Les fonctionnalités sont implémentées progressivement ; leur qualification radio nécessite encore les appareils et captures de référence correspondants.

Modèles des récepteurs et dispositifs 433/868 MHz réellement utilisés, et qualité des antennes adaptées.

Validation des signaux faibles, décalages de fréquence et interférences sur les réseaux réels.

Qualification prioritaire sous Windows 10/11 avec Pluto et RTL-SDR.

Validation du déchiffrement Zigbee avec des clés fournies localement, sans les publier.

Enrichissement progressif des clusters ZCL et de la sélection de décodeurs ISM.

Test de réception de deux heures et vérification des pertes matérielles, indépendamment des tests synthétiques.

# 17. Références techniques

• RTL-SDR Blog V4 Datasheet, fréquence 0,5 MHz à 1,766 GHz, bande stable 2,56 MHz : https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2024/12/RTLSDR_V4_Datasheet_V_1_0.pdf

• IEEE 802.15.4 / Zigbee 2,4 GHz : canaux 11 à 26, centres 2405 à 2480 MHz, espacement 5 MHz. La documentation normative IEEE et Zigbee/Connectivity Standards Alliance devra servir de référence lors de l’implémentation finale des couches PHY/MAC/Zigbee.

Orientation recommandée pour le MVP : commencer par un lecteur I/Q + spectre/waterfall + replay de fichiers, puis valider le démodulateur Zigbee sur des captures connues avant de connecter la chaîne au trafic radio réel. Cette séparation rend le debug du DSP nettement plus simple.

# 18 Espaces de travail et décodage ISM

## 18.1 Version et cycle de livraison

La version est définie une seule fois dans sdr_debug/version.py et utilisée par le titre de la fenêtre, l’en-tête et les métadonnées du paquet. Chaque version livrée incrémente ce numéro : version mineure pour une fonctionnalité et correctif pour une correction. Le journal des changements et la présente spécification doivent suivre ce numéro.

## 18.2 Persistance et bascule entre bandes

L’onglet Zigbee est affiché au démarrage. Ses préférences historiques restent dans settings.json. ISM 433 et ISM 868 utilisent settings_ism433.json et settings_ism868.json. Les gains, fréquences, FFT, waterfall, filtres, tri chronologique et chemins de capture ne se remplacent pas entre bandes.

Pendant une session, les trames, favoris, pause et historique de chaque espace restent en mémoire dans des collections bornées. La liste des trames n’est pas rechargée automatiquement à un redémarrage ; les exports permettent sa conservation. Les clés Zigbee restent seulement en mémoire dans leur espace.

Si la réception est active, sélectionner un autre onglet demande l’arrêt du récepteur précédent. Les blocs acceptés sont vidés, une éventuelle capture I/Q est finalisée puis la source du nouvel espace démarre avec ses propres réglages. La capture sur fichier ne redémarre pas automatiquement. En cas de clics rapides, seule la dernière bande demandée est ouverte. Si la réception était arrêtée, la sélection d’un onglet ne démarre pas le SDR.

## 18.3 Paramètres des bandes ISM

Les valeurs initiales sont RX = Fc = 433,92 MHz pour ISM 433 et 868,30 MHz pour ISM 868, avec une cadence de 1 MS/s et une largeur nominale de 200 kHz. La fréquence RX est réglable dans l’espace concerné ; des présélections servent de raccourcis. Elles ne constituent ni un plan de canaux universel ni une liste de fréquences d’émission autorisées. L’application reste exclusivement réceptrice.

La largeur du canal est réglable de 10 à 800 kHz. Elle détermine le filtre numérique et la zone affichée, tandis que le SPAN règle uniquement la vue. Le filtre possède une bande de transition réelle ; le rectangle ne représente pas une coupure idéale. Si le canal n’est pas entièrement inclus dans la bande disponible, son décodage est désactivé et un besoin de recentrage est indiqué.

## 18.4 Modulations et décodeurs de dispositifs

Le moteur rtl_433 démodule les signaux OOK/ASK et FSK puis applique ses décodeurs de dispositifs. Selon le protocole, le codage peut utiliser PPM, PWM, PCM ou Manchester. Le choix Auto OOK/ASK + FSK conserve les événements reconnus ; les choix OOK/ASK et FSK filtrent les événements selon la modulation annoncée par le moteur. Ils ne désactivent pas les autres calculs internes du moteur.

Le détecteur FSK peut être classic, minmax ou auto. La valeur classic est utilisée par défaut pour la démonstration validée. La liste facultative de numéros de décodeurs limite les protocoles examinés ; vide, elle conserve la sélection automatique standard de rtl_433. Certains protocoles du moteur sont désactivés par défaut et nécessitent leur numéro explicite.

Une modulation reconnue ne suffit pas à décoder tout appareil : le format du fabricant doit être pris en charge et les données protégées restent soumises à leur chiffrement. LoRa CSS et le décodage universel des protocoles propriétaires ne sont pas inclus dans cette version. Un signal inconnu demeure visible au spectre et peut être enregistré en I/Q pour analyse ultérieure.

## 18.5 Affichage et intégrité des événements

La vue ISM présente le modèle du dispositif, son identifiant et les mesures fournies, par exemple température, humidité, état de batterie ou contact. Le détail conserve le résultat JSON du moteur, le numéro de décodeur, la modulation, la fréquence et les métadonnées disponibles. Les temps relatifs du moteur sont rattachés au début du flux I/Q, après prise en compte des retards des filtres.

CRC OK est réservé à un contrôle CRC explicitement annoncé. Les autres contrôles et leur absence restent distincts. Les événements sans CRC ne sont pas masqués comme des erreurs. Un niveau de paquet non fourni est affiché comme absent ; le RSSI de rtl_433 reste dans ses métadonnées et n’est pas assimilé automatiquement aux dBFS du spectre.

Les octets ou bits bruts ne sont montrés que lorsque le moteur les fournit. Pour les messages non alignés sur un octet, la longueur en bits est conservée et le dernier octet peut être complété par des zéros pour l’affichage. Le résultat structuré remplace le dump lorsque les octets manquent. Les exports ISM sont JSON et CSV ; un export PCAP IEEE 802.15.4 de ces événements est refusé avant création du fichier.

## 18.6 Installation et exécution du moteur

Le script tools/install_rtl433.py télécharge l’archive Windows officielle 25.12, vérifie son SHA-256 et l’installe dans runtime/rtl_433. L’exécutable peut aussi être trouvé dans PATH ou choisi localement. Il n’est ni incorporé au code Python ni téléchargé à chaque démarrage ; ses conditions de licence propres doivent être conservées lors d’une redistribution.

rtl_433 reçoit exclusivement les I/Q produits par le backend de l’application. Sous Windows, un tube nommé ouvert en mode binaire évite la corruption observée sur l’entrée standard de la distribution testée. Le moteur externe est arrêté à la fermeture, au changement de configuration et après une discontinuité de la chaîne. En son absence, le spectre reste disponible avec un message explicite ; aucun décodage n’est simulé.

# 19 Validation de la version multibande

Les critères suivants complètent les tests Zigbee existants. Les données synthétiques valident le traitement logiciel ; elles ne prouvent ni la sensibilité RF ni une réception continue sans pertes sur le matériel réel.

V020-01 : afficher exactement trois onglets et une version identique au paquet ; restaurer les paramètres distincts après plusieurs allers-retours et après relancement.

V020-02 : vérifier que deux ouvertures SDR ne se chevauchent pas, même lors de sélections rapides ; conserver les trames précédentes et finaliser la capture avant bascule.

V020-03 : décoder un signal Nexus OOK synthétique à 25,1 °C et 52 % en blocs successifs ; laisser son CRC comme non renseigné.

V020-04 : décoder un signal LaCrosse FSK synthétique portant les mêmes mesures et un CRC valide ; vérifier le temps et l’arrêt du processus externe.

V020-05 : tester moteur absent, sélection des décodeurs, filtre de modulation, octets manquants et refus de PCAP ISM sans création de fichier.

V020-06 : conserver les tests de Zigbee, filtre FIR, synchronisation, tri, clés, export et arrêt. Qualifier séparément les dispositifs RF réels et le fonctionnement prolongé de deux heures.

Références de mise en œuvre : https://github.com/merbanan/rtl_433/releases/tag/25.12 et documentation de la même version ; formats de démonstration documentés dans src/devices/nexus.c et src/devices/lacrosse_tx35.c du projet rtl_433.

# 20 Export hexadécimal des trames

Chaque espace Zigbee ou ISM propose un bouton Sauver hex. Il exporte les trames visibles dont les octets bruts sont disponibles, une trame par ligne en caractères hexadécimaux sans en-tête. Ce format permet un import direct dans les outils d’analyse. Les événements structurés qui ne fournissent pas d’octets bruts ne sont pas inventés dans cet export.

# 21 Décodeur CERBERUS / Selectronic PRO-501

L’espace ISM 868 MHz propose le décodeur CERBERUS PRO-501, activé par défaut et désactivable dans les réglages ISM. Il reçoit des impulsions OOK/PWM sans dépendre de rtl_433 : suppression des glitches courts, regroupement adaptatif de deux populations du ratio HIGH/(HIGH+LOW), puis consensus sur les répétitions de 64 bits. Une rafale validée publie un seul événement ALARM avec une empreinte de trame, la confiance, les ratios et la durée symbole. L’état de batterie reste UNKNOWN tant que sa position n’est pas confirmée. L’empreinte est calculée sur les 64 bits complets : elle peut varier avec un compteur roulant ou des bits d’état et ne constitue pas un sensor_id. Le champ sensor_id reste non déterminé tant que son emplacement n’est pas validé expérimentalement.

# 22 Affichage des champs décodés

La première trame visible est sélectionnée automatiquement. Le panneau Champ / Valeur développe les données de réception, PHY et protocolaires, notamment les informations CERBERUS PRO-501.

# 23 Sélection du décodeur ISM

Dans l’onglet ISM 868 MHz, la liste Décodeur ISM propose Automatique (rtl_433 et CERBERUS), CERBERUS PRO-501 ou rtl_433 uniquement. Les futurs décodeurs pourront être ajoutés à cette liste.

# 24 Fenêtre de rafale CERBERUS

La fenêtre de fin de rafale est de 30 ms afin de conserver les répétitions utiles au consensus 64 bits sur les captures réelles PRO-501.

# 25 Données brutes et répétitions

Toutes les vues de détail affichent systématiquement le nombre d’octets bruts et leur représentation hexadécimale lorsque les données existent. Une trame CERBERUS validée représente une rafale : le nombre de répétitions indique les copies reçues et fusionnées dans le consensus. En mode automatique, les rafales validées ne sont pas également publiées comme OOK inconnues.

# 26 Colonne hexadécimale

La liste de trames comporte une colonne Hexa brut. Elle affiche les octets disponibles pour chaque message ; lorsque le décodeur ne les fournit pas, la valeur non fourni est explicite.

# 27 Séparation réception et décodage ISM

La vue Données démodulées liste chaque rafale OOK reçue avec timestamp, durée, nombre d’octets et aperçu hexadécimal. Un clic affiche le flux complet d’impulsions. La vue Trames décodées conserve séparément les interprétations protocolaire, CRC, champs et payload. Une rafale reconnue peut donc être comparée directement à sa réception sans masquer les données d’origine.

# 28 Rafales démodulées longues

La réception conserve les rafales OOK jusqu’à deux secondes et 4096 impulsions encodées afin que la vue Données démodulées reste cohérente avec le consensus CERBERUS.

# 29 Décodage à la sélection

La liste Trames décodées ISM est vidée lors de la sélection d’une nouvelle rafale dans Données démodulées. Le consensus CERBERUS est recalculé à partir de cette seule rafale, ce qui rend explicite le lien réception-versus-décodage. L’horodatage inclut les millisecondes et la colonne hexadécimale est redimensionnable.

30 Identification CERBERUS

La valeur affichée dans une trame CERBERUS est une empreinte de trame de diagnostic, dérivée du consensus de 64 bits. Elle ne désigne pas encore le capteur physique et ne doit pas être utilisée pour regrouper des activations. Le contenu brut et les bits consensus restent disponibles pour comparer plusieurs émissions et déterminer les positions réellement stables.

31 Export hexadécimal de la rafale

Dans les onglets ISM, Sauver hex exporte en priorité la rafale sélectionnée dans Données démodulées. Le fichier contient les octets de pulses OOK complets, sans les remplacer par la trame courte obtenue après décodage. Sans rafale sélectionnée, les trames décodées visibles sont exportées.

32 Profils radio CERBERUS

Le décodeur compare aussi le flux de bits démodulé à des profils radio expérimentaux A, B et C appris à partir des captures fournies. La comparaison accepte un nombre limité de différences de Hamming et exige une avance sur le second profil. Le résultat est affiché comme profil candidat ou non reconnu. Il ne remplace pas le sensor_id, qui reste non déterminé tant que le champ protocolaire n’est pas démontré.

33 Continuité du décodage

La comparaison avec les profils radio est une fonction de diagnostic. Une erreur de profil, une capture ambiguë ou un profil absent ne peut pas empêcher la publication d’une trame CERBERUS validée par le démodulateur.